Общество с ограниченной ответственностью

"МотоВелоЗавод"

ВЕЛОПРИЦЕП ВП-90

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Поздравляем с покупкой велоприцепа торговой марки AIST. Вы приобрели качественное изделие, которое принесет Вам немало радости.

1 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Назначение изделия

Велоприцеп предназначен для перевозки малогабаритных грузов в сцепке с велосипедами   для взрослых, используемыми по назначению, указанному в соответствующих руководствах по эксплуатации. Велоприцеп также может быть использован в качестве ручной тележки.

Изготовитель постоянно работает над совершенствованием изделия и проводимые конструкторские изменения могут быть отражены только при переиздании данного руководства.

При покупке велоприцепа проверьте:

• комплектность, которая должна  соответствовать  комплекту   поставки   руководства   по   эксплуатации

ВП-90;

• наличие в гарантийном талоне штампа магазина и даты продажи.

1.2 Технические характеристики

Ширина велоприцепа, мм, не более   ……………………………………………………………………675

Длина велоприцепа, мм, не более  ………………………………………………………………………1560

Расстояние между опорной поверхностью и нижней точкой велоприцепа

(клиренс), мм, не менее ……………………………………………………………………………………190

Колея, мм, не более…………………………………………………………………………………………560

Масса, кг, не более …………………………………………………………………………………………13

Грузоподъемность, кг, не более:

при использовании   в качестве велоприцепа  …………………………………………………………30**

при использовании   в качестве ручной тележки ………………………………………………………40**

Обозначение шины…………………………………………………………………………………………40-406*

Габаритные размеры пластикового короба   ……………………………………………………………780х495х305

* Допускается применение  шин  другого типоразмера  с  посадочным диаметром    406 мм.

**Для условий эксплуатации на ровной дороге, без дефектов покрытия   и  использовании сыпучих грузов.

1.3 Комплект поставки

В комплект поставки велоприцепа входит:

▪ рама велоприцепа                                                                      1 шт;

▪ пластиковый короб                                                                     1 шт;

▪ тент	1 шт;

▪ колесо 	2 шт;

▪ сцепное устройство     	1 шт;

▪ бугель для буксировки с ручкой и  сцепным устройством      1 шт;

▪ передние световозвращатели 	2 шт;

▪ задние световозвращатели 	2 шт;

▪ боковые световозвращатели 	                                  2 шт;

▪ шайба плоская под М5                                                               2 шт;

▪ шайба плоская под М6	                                  8 шт;

▪ гайка самоконтрящаяся  М5                                                      2 шт;

▪ гайка самоконтрящяяся  М6 	                                  6 шт;

▪ винт М6x50                                                                                  1 шт;

▪ винт М6x30                                                               	4 шт;

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Велоприцеп соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья населения и требованиям по охране окружающей среды. Безопасность при эксплуатации обеспечивается технически исправным состоянием и соблюдением действующих Правил дорожного движения страны эксплуатации, а также указаний настоящего руководства. Правила регулировки и обслуживания велоприцепа приведены в соответствующих разделах руководства.

Не выполняйте резких поворотов, не используйте велоприцеп на скользких  дорогах. Отклонение в направлении движения велосипеда и осью велоприцепа не более 40 градусов.

Перед каждым использованием проверяйте целостность пластикового короба. Перевозимый груз распределяйте равномерно по всему коробу.

Велоприцеп может быть подсоединен к велосипедам, у которых диаметр седлодержателя не превышает 25,4  мм.

Не допускайте перегрузки велоприцепа ни в коем случае. Торможение  велосипеда  при буксировке велоприцепа следует начинать гораздо раньше, чем при эксплуатации велосипеда отдельно, т.к. велоприцеп

обладает инерционной массой и  тормозной путь велосипеда с прицепом увеличивается.

Велоприцеп может быть укомплектован монолитными или пневматическими шинами. Для пневматических шин допустимое давление воздуха указано на внешней стороне покрышки. Не превышайте его. Давление в шине должно быть таким, чтобы  деформация  профиля шины при полной нагрузке была в пределах 15..20 высоты профиля шины.. При транспортировании и хранении допускается снижение давления в шинах до 0,1 МПа, поэтому до начала эксплуатации давление в шинах следует довести до нормы.

Перед каждым выездом убедитесь, что все резьбовые соединения надежно затянуты. Крепеж  должен быть только оригинальным.

В период эксплуатации систематически проверяйте затяжку крепежных деталей, своевременно выявляйте и заменяйте поврежденные детали.

На подъеме или спуске в случае  остановки  заблокируйте движение  велоприцепа с помощью подручных средств.

Приведенные в таблице 1 рекомендации по затяжке резьбовых соединений помогут Вам избежать различных поломок. Важно не превышать эти значения, так как это может привести к разрушению различных компонентов. Значения момента затяжки резьбовых соединений, помогут Вам правильно и надежно собрать, отрегулировать  велоприцеп.

Таблица 1

| Резьбовое соединение | Момент затяжки, Н·м |
| --- | --- |
| Гайки крепления бугеля к раме | 3,5...5 |
| Винты крепления световозвращателей | 1,5...2 |
| Гайки осей колес | 22...32 |

Внимание: Выступание груза за пределы  габаритов  велоприцепа при эксплуатации не допускается. Груз должен быть надежно закреплен.

Запрещается перевозка в  велоприцепе  людей и домашних животных. Для сохранности грузов  позаботьтесь о его упаковке.

2.2 Подготовка к эксплуатации

Удалите консервирующую смазку с поверхности  велоприцепа.

Соединение  велоприцепа  с  велосипедом  осуществляется  при  помощи сцепного устройства 2. Для этого  снимите с велосипеда седло 1 с седлодержателем 10, проденьте  седлодержатель через шарик  сцепного  устройства (из комплекта поставки) на седлодержатель. Вставьте седлодержатель с седлом и сцепным устройством в трубу рамы велосипеда, закрепите седлодержатель в раме, при этом следите, чтобы ограничительная метка на седлодержателе не выходила из трубы рамы велосипеда, а сцепное устройство находилось в пределах 5-10мм от рамы велосипеда.

Для использования велоприцепа в качестве ручной тележки  извлеките седло с седлодержателем и снимите с седлодержателя сцепное устройство.

2.2.1 Устройство велоприцепа

Велоприцеп представляет собой сборную конструкцию (рис.1) состоящую из сцепного устройства 2,

ручки 4 и рамы 5, пластикового короба 6, колес 7, тента 8.

Сборочной единицей, требующей регулировки в процессе эксплуатации, является втулка колеса.

Рисунок 1

1– седло велосипеда                        7 – колесо

2 – сцепное устройство                    8 – тент

3 – ручка                                              9 – световозвращатель  задний

4 – бугель                                            10– седлодержатель

5 – рама                                               11– световозвращатель боковой

6 – пластиковый короб

2.2.2 Колеса

Спицы колес должны быть натянуты. Не допускайте их ослабления, которое может привести к торцевому и радиальному биению обода. Рекомендуется центровку колес выполнять в специализированных мастерских.

2.2.3 Втулка колеса

Регулировка подшипников втулки (рис.2) производится следующим образом: отверните контргайку 2, ослабьте или подтяните конус 3, после чего снова затяните контргайку.

Вращение втулки на подшипниках должно происходить без люфтов и заеданий.

Шайба с «усом» 1 должна при установке колеса находиться с наружной стороны дропаутов рамы, а «ус» входить в отверстия дропаутов, для предотвращения выпадения колеса при ослабленных гайках крепления.

1 - шайба с усом; 2 - контргайка; 3 - конус

Рисунок 2

2.3 Техническое обслуживание

2.3.1 Осмотр и чистка

Техническое обслуживание велоприцепа проводите не реже двух раз в сезон. При проведении технического обслуживания очистите велоприцеп от пыли и грязи, в случае сильного загрязнения промойте водой и вытрите насухо.

Содержите велоприцеп в надлежащем чистом состоянии.

В период эксплуатации систематически проверяйте затяжку резьбовых соединений следите за правильностью регулировки и легкостью вращения колес.

2.3.2 Смазка

Смазывать необходимо подшипники втулок. Рекомендуется смазку производить один раз в сезон. Для дорожек качения подшипников применяйте тугоплавкую смазку (литол или солидол).

2.4 Неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Стук, заедание во втулке колеса | Большой люфт, чрезмерная затяжка, повреждение конусов, подшипников | Подтяните подшипниковые пары, отрегулируйте узел, замените поврежденные детали |
| Торцовое и радиальное биения колеса | Ослабились спицы или деформировался обод | Биения устраните путем ослабления одной группы спиц и натяжения другой. |

3 ХРАНЕНИЕ

Велоприцеп должен храниться в закрытом помещении.

По окончании сезона следует промыть в керосине все трущиеся части велоприцепа, протереть и смазать. Советуем на время длительного хранения смазать детали велоприцепа консистентной защитной смазкой и таким образом законсервировать его. Пневматические шины в период хранения должны быть слегка поднакачаны.

Помещение, в котором хранится велоприцеп, должно быть сухим, в нем не должно быть никаких химических веществ.  Оптимальная температура хранения – от 0 до плюс 20 °С.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование  велоприцепа, не связанное с эксплуатацией - любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Велоприцеп не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока эксплуатации утилизацию велоприцепа потребитель осуществляет по своему усмотрению. Рекомендуется пришедший в негодность велоприцеп разобрать, рассортировать детали из черных, цветных металлов, резины и пластмассы и сдать на приемный пункт вторичного сырья.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантированного обслуживания велоприцепа при правильной его эксплуатации 12 месяцев.

В течение этого срока безвозмездно заменяются все детали, вышедшие из строя по вине изготовителя.

Настоящая гарантия действительна при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием даты покупки и отметки торгующей организации.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока и только в условиях мастерской.

Велоприцепы принимаются на гарантийное обслуживание только в чистом виде и в комплектном состоянии.

Гарантия не распространяется:

- на периодическое техническое обслуживание велоприцепа;

- на ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом (смазка, износ велошин и т.п.);

- на повреждение покрытия, вызванное воздействием груза

- на радиальное или осевое биение ободьев колес (восьмерка), возникших в результате эксплуатации;

- механические повреждения любых деталей в результате аварии или падения, или ударов по велоприцепу другими предметами или небрежного обращения;

- на повреждения ,связанные с проколами, порезами, разрывами камер и покрышек,

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов.

Велоприцеп снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при эксплуатации велоприцепа с нагрузкой превышающей допустимую грузоподъемность;

- в случае самостоятельного неквалифицированного ремонта;

- ненадлежащего ухода за велоприцепом;

- при внесении изменений в конструкцию велоприцепа;

Завод не гарантирует возмещение убытков за дефекты, вызванные небрежным хранением или несоблюдением правил по уходу и эксплуатации.

Установленный срок службы – 3 года.

Список гарантийных пунктов по ремонту велотехники:

ООО «МотоВелоЗавод»

пр.Партизанский, д.8, корп.28, каб.15, 220033, г.Минск, тел. 298-27-68, +375 44 760-70-31

ПАСПОРТ

Общая информация

Рекомендации по использованию, утилизации, хранению, гарантийные обязательства приведены в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель: ООО «МотоВелоЗавод», пр. Партизанский, д.8, корп.28, каб.15, г.Минск.

тел. +375 17 298 27 68

Уважаемый покупатель!

С целью удобства транспортирования и сохранности некоторые составные части не установлены на велоприцеп.

Сведения о продаже и гарантийные талоны

Дата изготовления:             «……»   …………………     20…... г.         Технический контроль      ……………………………     20…... г.

Дата продажи:                      « ……»   …………………    20…... г.

Печать продавца

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Покупатель (подпись)_____________________________

Гарантийный талон № 1

Дата продажи     «……»   …………………     20…... г.

Штамп  магазина

Предъявлять одновременно с дефектной деталью или   велоприцепом

Гарантийный талон № 2

Дата продажи     «……»   …………………     20…... г.

Штамп  магазина

Предъявлять одновременно с дефектной деталью  или  велоприцепом